ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ
СОЮЗА  ССР

ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ
АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ,
ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТРАКТОРОВ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

КОЛИЧЕСТВО, РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЦВЕТ, УГЛЫ ВИДИМОСТИ

ГОСТ 8769—75
(СТ СЭВ 4122—83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 629.1.066:621.32:006.354	Группа Д25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     СТАНДАРТ     СОЮЗА     ССР

ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ CBETOВЫЕ АВТОМОБИЛЕЙ,

АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТРАКТОРОВ,          ГОСТ

ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

Количество, расположение, цвет, углы видимости                8769-75*

(СТ СЭВ 4122-83)

External bighting equipment for autocars, tractors,

trailers and motor—vehicles.	Взамен

Number, location, colour, visibility	ГОСТ 8769-69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 18 июля 1975 г. № 1857 срок введения установлен	с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 22.11.85 № 3657
срок действия продлен	до 01.01.91

пп. 2.7.7, 2.7.8 — с 01.07.78

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на внешние световые
приборы механических транспортных средств, прицепов и полу-
прицепов, максимальная скорость которых превышает 25 км/ч,
предназначенных для перевозки людей и грузов по дорогам общей
сети СССР.

Стандарт не распространяется на внешние световые приборы
мотоциклов, мотороллеров и мопедов.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4122—83 в части углов види-
мости внешних сигнальных фонарей (см. справочное приложе-
ние 2).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. К внешним световым приборам следует относить*:
фары дальнего света;
фары ближнего света;
противотуманные фары;

* Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в спра-
вочном приложении 1.

Издание официальное	Перепечатка воспрещена



* Переиздание (апрель 1986 г.) с Изменениями № /, 2, 3.

утвержденными в марте 1977 г..,декабре 1981 г., ноябре 1985 г.

(ИУС 3-77, 4—82. 2—86).

©Издательство стандартов, 1986

Стр. 2 ГОСТ 8769—75

передние фонари (габаритные огни, указатели поворота кате-
горий 1 и 1a, стояночные огни);

задние фонари (габаритные огни, указатели поворота катего-
рий 2а и 2б, сигналы торможения категорий S1 и S2, огни заднего
хода, стояночные огни, противотуманные огни);

боковые фонари (боковые указатели поворота категорий 3, 4
и 5, стояночные огни);

фонарь освещения номерного знака;

световозвращатели;

дополнительные фары (прожекторы, фары-искатели и т. п.);

опознавательный знак (фонарь) автопоезда.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.2.	Допускаются    следующие    конструктивные    объединения
двух или более из перечисленных приборов при условии соответ-
ствия каждого прибора в отдельности    требованиям    настоящего
стандарта и стандартов на приборы конкретного типа.

Группирование:

всех передних световых приборов;

всех задних световых приборов, за исключением световозвра-
щателей для прицепов и полуприцепов.

Комбинирование:

заднего габаритного огня с фонарем освещения номерного
знака;

переднего и заднего стояночного огней в боковых стояночных
огнях.

Совмещение:

передних световых приборов;

заднего габаритного и стояночного огней;

сигнала торможения и заднего габаритного огня;

заднего габаритного огня и заднего противотуманного огня;

заднего габаритного огня и заднего световозвращателя первой
и второй категорий ГОСТ 20961—75;

заднего стояночного огня и заднего световозвращателя первой
и второй категорий ГОСТ 20961—75.

- Все световые приборы, за исключением боковых световоз-
вращателей, должны быть установлены на транспортном средстве
таким образом, чтобы их оси отсчета были параллельны опорной
плоскости  транспортного  средства   и  средней  продольной  верти-
кальной плоскости транспортного средства с погрешностью не бо-
лее ±3°.

- Световые приборы, выполняющие одну и ту же функцию на
транспортном средстве, при парной установке должны быть разме-
щены  симметрично  относительно  вертикальной  средней  продоль-
ной плоскости транспортного средства. Допускается несимметрич-
ное расположение фар ближнего света, если это не снижает безо-
пасность движения.

ГОСТ 8769—75 Стр. 3

Для транспортных средств, выполненных конструктивно асим-
метричными относительно средней продольной плоскости, допу-
скается асимметричное размещение световых приборов относитель-
но этой плоскости.

1.5.	Высоту расположения внешних световых приборов, уста-
навливаемых на транспортных средствах,    следует проверять на
ровной горизонтальной площадке,  имеющей    твердое    покрытие.
Транспортное средство должно быть без нагрузки, в снаряженном
состоянии, без водителя.

Углы геометрической видимости и линейные размеры следует
измерять от освещающей поверхности светового прибора.

1.4, 1.5.  (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.6.	На транспортном средстве не должно быть каких-либо уст-
ройств, закрывающих при его движении осветительные приборы
в пределах углов видимости, установленных данным стандартом.
При  наличии таких  устройств,  например,  декоративных щитков,
закрывающих фары, и т. п., эти устройства должны убираться при
включении световых приборов.

2. КОЛИЧЕСТВО, РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЦВЕТ, УГЛЫ ВИДИМОСТИ

2.1.	Фары   дальнего   света

2.1.1.	На  каждом транспортном  средстве,  кроме прицепов    и
полуприцепов, должно быть установлено не менее двух и не более
четырех фар дальнего света.

Общее число фар должно быть четным.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

- Сила света всех фар дальнего света, горящих одновре-
менно, не должна превышать 225000 кд.

- Внешний край светового отверстия фары дальнего света
должен быть расположен не ближе к плоскости бокового габари-
та транспортного средства, чем внешний край светового отверстия
фары ближнего света.

- Установка фар дальнего света не обязательна на транс-
портных средствах, расчетная максимальная скорость которых не
превышает 40 км/ч.

- Фары дальнего света должны излучать белый свет. До-
пускается применение    фар с селективно-желтым светом.

2.2.	Фары   ближнего   света

- На каждом транспортном средстве, кроме    прицепов    и
полуприцепов,  должны   быть  установлены  две  фары    ближнего
света.

- Расположение фар    ближнего   света    на    транспортном
средстве должно   соответствовать указанному на черт. 1.

Стр. 4 ГОСТ 8769—75

Черт. 1

Примечания:

- Размер  1200 max не распространяется на грузовые полноприводные ав-
томобили и на колесные тракгоры класса 2 т и выше, а также тягачи, разрабо-
танные на базе колесных тракторов.

- Допускается уменьшение размера 600 min до 200 min для колесных трак-
торов класса 0,6—2,0 т.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2.3.	Фары ближнего света должны излучать белый свет. До-
пускается применение фар с селективно-желтым светом.

2.2.4,	Фары ближнего света,    устанавливаемые на транспорт-
ных средствах, проектирование которых начнется после 1 января
1986 г., должны быть видны в вертикальной и горизонтальной пло- скостях в пределах углов видимости, указанных на черт. 1a.

Черт. 1а
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

ГОСТ 8769—75 Стр. 5

2.3. Противотуманные   фары

- На каждом  механическом транспортном  средстве допу-
скается установка спереди двух противотуманных фар. Для ту-
ристских   и  горных   автобусов  установка   противотуманных  фар
обязательна.

- Расположение    противотуманных  фар   на  транспортном
средстве должно соответствовать указанному на черт. 2.

Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не
должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары
ближнего света.

Черт. 2

2.3.3. Противотуманные фары должны быть видны в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскостях в пределах минимально допусти-
мых углов видимости (далее — углы видимости), указанных на
черт. 3.

2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или се-
лективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установлен-
ных на транспортном средстве.

2.4.   Фонари    заднего   хода

- На  каждом  транспортном  средстве  рекомендуется  уста-
новка одного или двух фонарей заднего хода.    На механических
транспортных средствах,  проектирование которых начнется после
1 января 1986 г., кроме сельскохозяйственных тракторов, и автобу-
сах  установка фонарей заднего хода обязательна.

- Расположение фонарей заднего хода должно соответст-
вовать указанному на черт. 4.

Стр. 6 ГОСТ 8769—75

Черт. 3

Черт. 4

Примечание. Допускается увеличение размера 1200 max до 1500 max
для автомобилей высокой проходимости и колесных тракторов класса 0,6—2,0 т.

2.4.3. Фонарь заднего хода должен быть виден в вертикальной
и горизонтальной плоскостях в пределах углов видимости, указан-
ных на черт. 5.

При установке двух фонарей заднего хода угол 45° обязателен
только во внешнюю сторону, во внутреннюю сторону угол должен
быть 30°.

ГОСТ 8769—75 Стр. 7

Черт. 5

Примечание. Для фонарей заднего хода угол видимости в вертикальной
плоскости (вниз) должен быть 5°.

2.4.1—2.4.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.4.4. Фонари заднего хода должны излучать белый свет.

2.5. Габаритные   огни    (фонари)

2.5.1.	На каждом механическом транспортном средстве долж-
ны быть установлены по два габаритных фонаря спереди и сзади.
Прицепы и полуприцепы должны иметь два габаритных фонаря
сзади.

Прицепы и полуприцепы, имеющие габаритную ширину боль-
ше ширины штатного тягача на 300 мм и более, а также прицепы
и полуприцепы, проектирование которых начато после 1 января
1987 г., должны иметь также спереди два габаритных фонаря,
расположенных по ширине возможно ближе к плоскости бокового
габарита, но не далее 150 мм.

Автобусы и троллейбусы должны иметь дополнительно спере-
ди и сзади по два верхних габаритных фонаря, если их ширина
превышает 2,1 м.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.5.2.	На прицепах-роспусках и полуприцепах-роспусках, имею-
щих выступающее за задний габарит   дышло    на    длину    более
1500 мм, должен быть установлен дополнительно один задний га-

Стр. 8 ГОСТ 8769—75

баритный фонарь, расположенный на конце дышла в продоль-
ной плоскости симметрии прицепа (или полуприцепа).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.5.3. Размещение габаритных огней на транспортном средстве
должно соответствовать указанному на черт. 6 и 7.

Черт. 6

Примечания:

- Допускается увеличение размера 400 max до 700 max    для    седельных
тягачей,   самосвалов,   прицепов-роспусков,   прицепов   (полуприцепов)   с   раздви-
гающейся  по ширине платформой, колесных тракторов  и  тягачей,  разработан-
ных на базе колесных тракторов.

- Допускается увеличение размера 1500 max до 2100 max, если соблюдение
размера 1500 max невозможно вследствии конструкции транспортного средства.

- Допускается уменьшение размера 600 min до 400 min для задних габа-
ритных огней, если габаритная ширина транспортного средства меньше 1300 мм.

Черт. 7

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.5.4. Передние и задние габаритные фонари должны быть вид-
ны в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах углов,

ГОСТ 8769—75 Стр. 9

указанных на черт. 8. Передние и задние верхние габаритные фо-
нари должны быть видны в вертикальной и горизонтальной плос-
костях в пределах углов, указанных на черт. 8а.

Черт. 8

Примечания:

- Для стояночных огней угол видимости в горизонтальной плоскости впе-
ред и назад (наружу) должен быть 45°.

- Вертикальный угол вниз от горизонтали может быть уменьшен до 5°, ес-
ли высота расположения огня не превышает 750 мм.

Стр. 10 ГОСТ 8769—75

Черт. 8а

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.5.5. На прицепах и полуприцепах, предназначенных для пе-
ревозки грузов, превышающих габарит прицепа (полуприцепа) по
ширине на величину более 250 мм и (или) задний габарит по дли-
не более чем на 2500 мм (кроме прицепов-роспусков), должна
быть предусмотрена возможность подключения дополнительных
фонарей, устанавливаемых на грузе и определяющих его габарит
по ширине и (или) по длине.

Черт. 9

ГОСТ 8769—75 Стр. 11

Примечания:

- Допускается увеличение размера  1500 max до 2100 max, если соблюде-
ние размера 1500 max невозможно вследствии конструкции транспортного сред-
ства.

- Допускается уменьшение размера 600 min до 400 min, если габаритная
ширина транспортного средства меньше 1300 мм.

2.5.6. Цвет передних габаритных фонарей должен быть белый,
задних — красный.

2.6.	Сигналы   торможения

- На  каждом  транспортном  средстве должны  быть уста-
новлены два сигнала торможения.

- Размещение сигналов торможения на транспортном сред-
стве должно соответствовать указанному на черт. 9.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.6.3.	Сигнал торможения должен быть виден в вертикальной
и горизонтальной плоскостях в пределах углов видимости, указан-
ных на черт. 5.

При установке сигнала торможения ниже чем 750 мм над
уровнем дороги угол видимости в вертикальной плоскости вниз
может быть уменьшен до 5°.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.6.4.	Цвет сигналов торможения должен быть красный.

2.7.	Указатели   поворота

- На каждом механическом транспортном средстве спере-
ди и сзади, а на прицепах и полуприцепах только сзади должно
быть установлено по два указателя поворота.

- На механических транспортных средствах длиной более
6 м, седельных тягачах, а также балластных тягачах и автомоби-
лях, предназначенных для буксировки прицепов, должны быть ус-
тановлены боковые повторители указателей поворота, по одному с
каждой  стороны.  Допускается  установка  боковых    повторителей
указателей поворота и на других транспортных средствах.

На механических транспортных средствах, проектирование ко-
торых начнется после 1 января 1986 г., установка боковых указа-
телей поворота обязательна.

2.7.3.	Размещение указателей поворота на транспортном сред-
стве должно соответствовать указанному на черт. 6. Размещение
боковых повторителей указателей поворота — на черт. 10.

Черт. 10

Стр. 12 ГОСТ 8769—75

Примечания:

- Если соблюдение размера  1500 max невозможно вследствии конструкции
транспортного средства, то наиболее высокая  точка освещающей     поверхности
может находиться на высоте 2100 мм для передних и задних указателей пово-
рота и 2300 мм — боковых указателей поворота.

- Допускается увеличение размера 1800 max до 2500 max, если соблюдение
минимальных углов видимости невозможно  вследствии конструкции транспорт-
ного средства.

2.7.2, 2.7.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.7.4.	Расстояние внешнего края  световых отверстий    задних
указателей поворота от плоскости бокового габарита транспорт-
ного средства  не должно превышать расстояние внешнего края
световых отверстий соответствующих задних габаритных фонарей
от плоскости бокового габарита транспортного средства более чем
на 50 мм.

Если вертикальное расстояние между соответствующими ука-
зателем поворота и габаритным огнем превышает 300 мм, их
взаимное расположение настоящим стандартом не устанавлива-
ется.

2.7.5.	Передние и задние указатели поворота должны быть ви-
дны в горизонтальной и вертикальной плоскостях в пределах уг-
лов видимости, указанных на черт. 8, а боковые повторители ука-
зателей поворота — на черт. 11.

Черт. 11

ГОСТ 8769—75 Стр. 13

Примечание. Вертикальный угол вниз от горизонтали может быть
уменьшен до 5°, если высота расположения огня не превышает 750 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.7.6.	Углы видимости на черт. 11 должны быть обеспечены   в
составе автомобильного или тракторного поезда со штатным при-
цепом или полуприцепом.

Угол 5° — мертвый угол, в пределах которого может не обес-
печиваться видимость приборов.

- Цвет передних и задних указателей    поворота, а также
боковых  повторителей  указателей   поворота  должен   быть  оран-
жевый.

- Аварийная   сигнализация   (одновременная   работа     всех
указателей  поворота,  включая  боковые повторители)   рекоменду-
ется для всех транспортных средств. На механических транспорт-
ных средствах, проектирование которых начато    после 1  января
1986 г., и автобусах аварийная сигнализация обязательна.

При включении аварийного сигнала на механических транс-
портных средствах, предназначенных для буксировки прицепов и
полуприцепов, должны одновременно включаться указатели пово-
рота прицепа, полуприцепа.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.8.	Фонарь   освещения   номерного   знака

- На   каждом  транспортном  средстве должны  быть  уста-
новлены один или несколько фонарей освещения таблицы заднего
номерного знака.

- Фонарь освещения номерного знака должен излучать бе-
лый свет.

2.9.	Стояночные   огни

2.9.1.	Установка специальных стояночных огней на транспорт-
ном средстве необязательна. Функцию стояночных    огней    могут
выполнять габаритные огни. Стояночный огонь может устанавли-
ваться только на механических транспортных средствах длиной не
более 6 м и шириной не более 2 м.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

- Стояночные огни следует устанавливать по два спереди
и    сзади транспортного средства  или по одному двухстороннему
на каждой его боковой поверхности.

- Размещение передних  и задних стояночных    огней    на
транспортном средстве должно соответствовать размещению    пе-
редних и задних габаритных огней (см. черт. 6), а боковых стоя-
ночных огней — размещению боковых    повторителей   указателей
поворота  (см. черт. 10)   (размер по длине 1800 max для боковых
стояночных огней   не нормируется).

Стр. 14 ГОСТ 8769—75

Черт. 12

2.9.4.	Передние и задние стояночные огни должны быть видны
в горизонтальной и вертикальной плоскостях в пределах    углов,
указанных на черт. 8, а боковые — на черт. 12.

Угол 5° — мертвый угол, в пределах которого может не обес-
печиваться видимость приборов.

2.9.5.	Цвет стояночных    огней должен    быть    впереди белый,
сзади — красный.

2.10. Задние противотуманные фонари

- На транспортных средствах может быть один или два
противотуманных огня.

- Размещение   противотуманных    огней на транспортном
средстве должно соответствовать    указанному на черт. 13.

- Цвет задних противотуманных огней должен быть крас-
ный.

- Расстояние  между  освещающей   поверхностью  заднего
противотуманного фонаря и освещающей поверхностью    сигнала
торможения должно составлять не менее 100 мм.

- Задние  противотуманные  фонари должны быть видны
в горизонтальной и вертикальной плоскостях в пределах    углов,
указанных на черт. 13а.

ГОСТ 8769—75 Стр. 15

Черт. 13
(Измененная редакция, Изм. № 3).

Черт. 13а

2.10.4, 2.10.5. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

2.11. Световозвращатели

2.11.1. На каждом транспортном средстве сзади должны быть
установлены два световозвращателя:

на механическом транспортном средстве шириной более 1,6 м
— световозвращатели первой категории по ГОСТ 20961—75; на ме-
ханическом транспортном средстве шириной 1,6 м и менее — све-
товозвращатели второй категории по ГОСТ 20961—75; на прице-
пах и полуприцепах световозвращатели третьей категории по
ГОСТ 20961—75.

Стр. 16 ГОСТ 8769—75

2.11.2.	На прицепах-роспусках и полуприцепах-роспусках, име-
ющих  выступающее за  задний габарит дышло  на  длину  более
1500 мм, должен быть установлен    дополнительно один задний
световозвращатель   первой   категории,   расположенный   на   конце
дышла в продольной плоскости симметрии прицепа (полуприцепа).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.11.3.	Прицепы и полуприцепы должны иметь спереди два све-
товозвращателя первой категории.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.11.4.	На механических транспортных средствах длиной более
6 м на каждой боковой стороне (в средней трети длины транспорт-
ного средства)  должно быть установлено не менее одного свето-
возвращателя.

Допускается установка боковых световозвращателей на меха-
нических транспортных средствах длиной менее 6 м.

На прицепах и полуприцепах на каждой боковой стороне (в
средней трети длины, включая сцепное устройство) может быть
установлено по одному световозвращателю.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.11.5.	Расстояние между двумя смежными световозвращателя-
ми для механических транспортных средств не должно превышать.
4,5 м, а для прицепов — 6м, для транспортных средств, проекти-
рование которых начнется после 1 января 1986 г., — 3м.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.11.6.	Размещение передних и задних световозвращателей на
транспортном средстве должно соответствовать    указанному    на
черт. 14, а боковых — на черт. 15.

Черт. 14

ГОСТ 8769—75 Стр. 17

Примечания:

К Допускается увеличение размера 400 max до 700 max для седельных
тягачей, прицепов-роспусков, колесных тракторов и тягачей, разработанных
на базе колесных тракторов.

- Допускается уменьшение размера 600 min до 400 min, если габаритная
ширина транспортного средства меньше 1300 мм.

- Допускается увеличение размера 900 max до  1200 max для задних све-
товозвращателей  для  транспортных средств,  проектирование которых  начнется
до 1 января 1986 г., и до 1500 max — для передних световозвращателей.

4. Для прицепов и полуприцепов, проектирование которых начнется после
1 января 1986 г., расстояние между плоскостью бокового габарита и краем ос-
вещающей поверхности переднего световозвращателя должно быть не более
150 мм.

Черт. 15

Примечания:

- Допускается увеличение размера 900 max до 1500 max, если соблюдение
указанной величины 900 max невозможно вследствии конструкции транспортно-
го средства.

- Размер 3000 max устанавливается с учетом длины сцепного    устройства
прицепа.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.11.7.	Высоту установки передних световозвращателей на при-
цепах и полуприцепах следует определять, предварительно отцепив
прицеп или полуприцеп от тягача.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.11.8.	Передние и задние, а также боковые  (передние и зад-
ние)   световозвращатели должны  быть  видны  в  пределах  углов,
указанных на черт. 16 и 17. Боковые световозвращатели должны
быть видны в вертикальной плоскости в пределах углов ±15°   от
оси отсчета.

Угол видимости в вертикальной плоскости вниз от оси отсчета
может быть уменьшен до 5°, если высота расположения световоз-
вращателя не превышает 750 мм.

Ось отсчета бокового световозвращателя должна быть парал-
лельна опорной плоскости и перпендикулярна к средней продоль-
ной вертикальной плоскости транспортного средства.

Стр. 18 ГОСТ 8769—75

Углы видимости передних световозвращателей на прицепах и
полуприцепах следует определять, предварительно отцепив прицеп
или полуприцеп от тягача.

Черт. 16

Черт. 17
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

ГОСТ 8769—75 Стр. 19

2.11.9. Цвет передних световозвращателей должен быть белый,
задних — красный, боковых — оранжевый.

2.12.	Опознавательный   знак   (фонари)    автопоез-
да

2.12.1.	На грузовых автомобилях, предназначенных для эксплу-
атации с прицепами грузоподъемностью 0,75 т и выше и полупри-
цепами, а также на колесных тракторах класса 3 т и выше должен
быть установлен опознавательный знак автопоезда, состоящий   из
трех   фонарей. Знак автопоезда должен быть установлен на колес-
ных тракторах класса 1,4 т и выше, проектирование которых нач-
нется после 1 января 1986 г.

Допускается установка на колесные тракторы опознаватель-
ного знака автопоезда в виде равностороннего треугольника жел-
того цвета (сторона 250 мм) с устройством для внутреннего осве-
щения.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

- Фонари опознавательного знака должны быть установле-
ны на крыше кабины автомобиля в горизонтальной плоскости в од-
ну линию,  перпендикулярную к продольной    оси    механического
транспортного средства.

- Средний из трех фонарей должен располагаться на про-
дольной оси механического транспортного средства    или    кабины
водителя  (при асимметричном расположении последней), крайние
фонари — симметрично среднему на расстоянии не менее 150 мм
и не более 300 мм от него.

2.12.2, 2.12.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

- Фонари опознавательного знака должны быть видны в
горизонтальной  плоскости в  пределах углов 80° влево и вправо,
а в вертикальной плоскости в пределах углов 5° вверх и 15° вниз
относительно продольной оси транспортного средства.

- Цвет фонарей опознавательного знака  автопоезда дол-
жен быть оранжевый.

2.12.4, 2.12.5.  (Введены дополнительно, Изм. № 1).

2.13.	Дополнительный    сигнал    торможения

- На легковых автомобилях и автобусах допускается ус-
тановка одного или двух дополнительных сигналов торможения.

- Дополнительные сигналы торможения  устанавливаются
за задним стеклом    механического    транспортного    средства    на
высоте 1150—1400 мм.

- Дополнительный сигнал    торможения должен быть ви-
ден в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах ми-
нимально допустимых углов, указанных на черт. 5.

- Цвет дополнительных    сигналов    торможения    должен
быть красный.

2.13—2.13.4. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

Стр. 20 ГОСТ 8769—75

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Группирование световых приборов — конструктивное объединение в общем
корпусе нескольких световых приборов, имеющих каждый отдельный источник
света и отдельное световое отверстие.

Комбинирование огней — конструктивное объединение нескольких огней
в одном световом приборе, имеющем один источник света, работающий в одном
режиме и несколько световых отверстий.

Совмещение огней — конструктивное объединение нескольких огней в одном
световом приборе, имеющем несколько источников света, или один источник
света, работающий в нескольких режимах, и одно общее световое отверстие.

Фара дальнего света — световой прибор, предназначенный для освещения
дороги впереди транспортного средства при отсутствии встречного транспорта.

Фара ближнего света — световой прибор, предназначенный для освещения
дороги впереди транспортного средства при разъезде с встречным транспорт-
ным средством, а также при движении по городским улицам.

Противотуманная фара — фара, предназначенная для эффективного освеще-
ния дороги впереди транспортного средства во время тумана, дождя, снего-
пада или пылевой бури.

Фонарь заднего хода — световой прибор, предназначенный для освещения
дороги сзади транспортного средства при его движении задним ходом и преду-
преждения других участников движения о намерении транспортного средства
двигаться задним ходом.

Габаритные фонари (огни) — световые приборы, предназначенные для ука-
зания наличия транспортного средства и его ширины.

Сигналы торможения — световые приборы, включаемые рабочим тормозом
и предназначенные для сигнализации о торможении и остановке транспортного
средства, категории S2 — сигналы торможения с двумя уровнями силы света;
категории S1 — сигналы торможения с одним уровнем силы света.

Указатели поворота — световые приборы, предназначенные для сигнализа-
ции о предполагаемом изменении направления движения транспортного средст-
ва, категории 1 — указатели поворота для установки на передней части тран-
спортного средства;

категории   1а — указатели  поворота  с  увеличенными  значениями   минималь-
ной силы света для установки на передней части транспортного    средства не
более, чем в 40 мм от фары;

категории 2а — указатели поворота с одним уровнем силы света для уста-
новки на задней части транспортного средства;

категории 2б — указатели поворота с двумя уровнями силы света для уста-
новки на задней части транспортного средства;

категории 3 — передние боковые указатели поворота для использования на
транспортном средстве, которое снабжено только указателями поворота этой
категории;

категории 4 — передние боковые указатели поворота для использования на
транспортном средстве, на котором установлены также указатели поворота ка-
тегорий 2а и 2б;

категории  5 — дополнительные   боковые  указатели  поворота  для   использо-
вания на транспортном средстве, на котором   установлены также указатели по-   
ворота категорий 1 или 1а и 2а или 2б.

Стояночные огни — световые приборы, предназначенные для обозначения
транспортного средства при стоянке на обочине дороги или у тротуара.

ГОСТ 8769—75 Стр. 21

Световозвращатели — герметичные приборы с возвратно-отражающим опти-
ческим элементом, служащие для обозначения габаритов транспортного средст-
ва в темное время суток путем отражения света, излучаемого источником,
находящимся вне этого транспортного средства.

Фонарь освещения номерного знака — световой прибор, предназначенный
для освещения таблицы заднего номерного знака.

Задние противотуманные огни — световые приборы, предназначенные для
эффективного обнаружения транспортного средства во время тумана, дождя,
снегопада и при других условиях пониженной видимости.

Ось отсчета — характерная ось светового сигнала, определяемая предприя-
тием-изготовителем световых приборов, служащая ориентиром при фотометри-
ческих измерениях и установке прибора на транспортном средстве.

Вертикальный угол пространственного излучения света — часть вертикаль-
ной плоскости, проходящей через условную ось фонаря, в которой фонарь излу-
чает свет.

Горизонтальный угол пространственного излучения света — угол между го-
ризотальными направлениями, которые может принимать вертикальная плос-
кость, проходящая через условную ось фонаря.

Фонарь — устройство, предназначенное для световой сигнализации или ос-
вещения дороги.

Огонь — световой поток, излучаемый светосигнальным устройством и непо-
средственно воздействующий на глаз наблюдателя.

Освещающая поверхность устройства освещения — ортогональная проекция
полной выходной поверхности отражателя на поперечную плоскость. Если рас-
сеиватель перекрывает только часть общей поверхности, то учитывается только
эта часть. Если расположение отражателя и рассеивателя регулируется, то ис-
пользуется среднее положение регулировки.

Освещающая поверхность сигнального устройства — ортогональная проекция
огня на плоскость, перпендикулярную его исходной оси и соприкасающуюся с
наружной поверхностью рассеивателя, причем эта проекция ограничивается окан-
товкой краев экранов, расположенных в этой плоскости, каждый из которых
составляет внутри этой поверхности только 98% общей силы света в направле-
нии исходной оси. Для определения нижнего, верхнего и боковых краев огня
учитываются лишь экраны с вертикальными и горизонтальными краями.

Освещающая поверхность светоотражающего приспособления — освещающая
поверхность светоотражающего приспособления в плоскости, перпендикулярной
его исходной оси, и ограничиваемая плоскостями, смежными с крайними частя-
ми оптического элемента светоотражающего приспособления и параллельными
этой оси. Для определения нижнего, верхнего и бокового краев приспособления
используются лишь вертикальные и горизонтальные плоскости.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Стр. 22 ГОСТ 8769—75

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 8769—75 СТ СЭВ 4122—83

Пункты 2,5.4, 2.6.3,  2.7.5  и  приложение  1   ГОСТ  8769—75     соответствуют
пп. 1.1.2—1.1.4 и приложению СТ СЭВ 4122—83.

(Введено дополнительно, Изм. № 3).

Редактор М. А. Глазунова

Технический редактор Э. В. Митяй

Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб.  08.07.86 Подп.  в  печ.  29.08.86  1,5  усл.  п.  л.   1,5  усл.  кр.-отт.   1,41   уч.-изд.  л.

Тираж 10 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета»  Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,

Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3831.

Изменение № 4 ГОСТ 8769—75 Приборы внешние световые автомобилей, автобу-
сов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположе-
ние, цвет, углы видимости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.06.90 № 1930

Дата введения 01.01.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Все требования настоящего стандарта
являются обязательными».

Пункт 1.1. Пятый абзац. Заменить слова: «категорий 1 и 1а» на «категории
1, 1а и 1б».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.7: «1.7 При отсутствии особых указаний ни
один фонарь, предусмотренный настоящим стандартом, не должен работать в
прерывистом режиме, за исключением указателей поворота и аварийной сигнали-
зации».

Пункт 2.2.2. Чертеж 1 дополнить примечанием — 3: «3. Допускается увеличе-
ние размера 400 max до 700 max для колесных тракторов класса 1,4 — 2,0 т при
обязательном соблюдении размера 400 мм для передних габаритных огней».

Пункт 2.2.4. Заменить слова: «начнется после 1 января 1986 г.» на «началось
с 01.01.86».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.2.5, 2.2.5.1— 2.2.5.3:

«2.2.5. Для механических транспортных средств, за исключением колесных
тракторов, проектирование которых начнется с 01.01.91, вертикальное направле-
ние лучей ближнего света, измеряемое в статических условиях и при всех услови-
ях нагрузки, определенных в приложении 3, должно оставаться в пределах от ми-
нус 0,5 до минус 2,5 % без ручной регулировки. В случае «порожнего транспорт-
ного средства» это вертикальное направление должно первоначально регулиро-
ваться от минус 1 до минус 1,5%.  Для каждого типа транспортного средства
предприятие-изготовитель должно указывать это первоначальное направление на
табличке, устанавливаемой на каждом транспортном средстве.

Если указанное вертикальное направление обеспечивается при помощи уст-
ройства, регулирующего положение фары относительно транспортного средства,
то в случае отказа этого устройства должна быть исключена возможность возв-
ращения луча в положение более низкое, чем то, при котором произошел отказ
данного устройства. Это условие должно обеспечиваться автоматически.

- Допускается применение ручных регулировочных устройств непрерыв-
ного или ступенчатого действия, если предусмотрено исходное положение, обеспе-
чивающее первоначальную регулировку фар в вертикальном направлении, указан-
ном в п. ,2.2.5, с помощью обычных регулировочных винтов. Эти ручные регулиро-
вочные устройства должны приводиться в действие с места водителя.

- На регулировочных устройствах непрерывного действия должны быть
контрольные точки, указывающие основные условия нагрузки.

(Продолжение см.  с.   146)

145

(Продолжение изменения к ГОСТ 8769—75)

2.2.5.3. Регулировочные устройства ступенчатого действия должны иметь та-
кое число ступеней, чтобы, начиная с первоначального значения вертикального
направления, находящегося между 1 и 1,5 % , оно могло обеспечить все значения,
находящиеся в пределах от 0,5 до 2,5 % для всех условий нагрузки, определенных
в приложении 3. Условия нагрузки для каждой ступени должны быть ясно ука-
заны около привода управления».

Пункт 2.5.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Прицепы и полупри-
цепы шириной более 1,6 м должны иметь два габаритных фонаря спереди. На при-
цепах и полуприцепах шириной 1,6 м и менее, а также на прицепах грузовых ав-
томобилей, проектирование которых было начато до 01.01.87, и прицепах легко-
вых автомобилей, проектирование которых начато до 01.01.91, передние габарит-
ные фонари допускается не устанавливать. Расстояние от точки освещающей по-
верхности, наиболее удаленной от продольной плоскости симметрии, до края га-
баритной ширины транспортного средства не должно превышать 150 мм».

Пункт 2.5.3 (кроме чертежа 6) изложить в новой редакции: «2.5.3. Размеще-
ние передних габаритных огней на механическом транспортном средстве и зад-
них габаритных огней на транспортном средстве должно соответствовать ука-
занному на черт. 6. Верхние габаритные огни должны быть расположены воз-
можно ближе к краям габаритной ширины транспортного средства, на наиболь-
шей высоте, соответствующей требованиям к размещению по ширине и симмет-
ричности огней»;

чертеж 6. Примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Допускается увели-
чение размера 1500 max до 2100 max, если соблюдение размера 1500 max невоз-
можно вследствие конструкции транспортного средства, и до 3500 max — для ле-
совозных тягачей»;

чертеж 7 исключить.

Пункт 2.6.2. Чертеж 9. Примечание 1 дополнить словами: «и до 3500 max —
для лесовозных тягачей».

Пункт 2.7.2. Заменить слова: «начнется после 1 января 1986 г. на «началось
с 01.01.86».

Пункт 2.7.3. Чертеж 10. Примечание 1 дополнить словами: «Для задних ука-
зателей поворота лесовозных тягачей допускается увеличение размера 1500 max
до 3500 тах».

Пункт 2.8.1. дополнить абзацем: «Допускается не устанавливать фонари ос-
вещения номерного знака на троллейбусы, на которых не предусмотрена установ-
ка номерных знаков».

Пункт 2.10.1. дополнить абзацем: «На механических транспортных средствах,
проектирование которых начнется с 01.01.91, должны быть предусмотрены один
или два противотуманных фонаря. Установка противотуманных фонарей на ко-
лесных тракторах необязательна».

Пункт 2.11.4 изложить в новой редакции: «2.11.4. На механических транс-
портных средствах длиной более 6 м, а также на прицепах и полуприцепах, про-

(Продолжение см. с. 147)
146

(Продолжение изменения к ГОСТ 8769—75)

ектирование которых начнется с 01.01.91, на каждой боковой стороне    должны
быть предусмотрены боковые световозвращатели.

Допускается установка боковых световозвращателей на механических транс-
портных средствах длиной менее 6 м, прицепах и полуприцепах.

Количество боковых световозвращателей на каждой боковой стороне транс-
портного средства должно быть таким, чтобы выполнялись правила размещения
по длине:

передний боковой световозвращатель — на расстоянии не более 3 м от перед-
ней оконечности транспортного средства (для прицепов и полуприцепов, вклю-
чая сцепное устройство);

задний боковой световозвращатель — на расстоянии не более 1 м от задней
оконечности транспортного средства;

расстояние между двумя смежными световозвращателями для механических
транспортных средств не должно превышать 4,5 м, а для прицепов — 6 м, для
транспортных средств, проектирование которых начато с 01.01.90 — 3 м.

В случае, если невозможно разместить два или более световозвращателя, то
по крайней мере один световозвращатель должен быть установлен в средней тре-
ти длины транспортного средства».

Пункт 2.11.5 исключить.

Пункт 2.11.6. изложить в новой редакции (кроме черт. 14): «2.11.6. Разме-
щение передних и задних световозвращателей, а также высота установки боковых
световозвращателей на транспортном средстве должны соответствовать указан-
ным на черт. 14»;

чертеж 14. Примечание 3 изложить в новой редакции: «3. Допускается уве-
личение размера 900 max до 1200 max для задних световозвращателей транспорт-
ных средств, проектирование которых началось до 01.01.86, и до 1500 max — для
передних и боковых световозвращателей, если соблюдение размера 900 max не-
возможно вследствие конструкции транспортного средства, для задних световозв-
ращателей лесовозных тягачей — до 3000 max»;

примечание 4. Заменить слова: «начнется после 1 января 1986 г.» на «нача-
лось с 01.01.86»;

чертеж 15 и примечания исключить».

Пункт 2.12.1. Заменить слова: «начнется после 1 января 1986 г.» на «нача-
лось с 01.01.86».

Пункт 2.12.2, 2.12.3 изложить в новой редакции: «2.12.2. Фонари опознаватель-
ного знака должны быть установлены в одной плоскости на крыше кабины или
других деталях, закрепляемых на крыше.

2.12.3. Оптическая ось среднего фонаря должна располагаться в средней
продольной вертикальной плоскости механического транспортного средства или
кабины водителя (при асимметричном расположении кабины). Крайние фонари
должны располагаться симметрично среднему. Расстояние между оптическими
осями фонарей должно быть не менее 150 мм и не более 300 мм».

Пункт 2.12.4 изложить в новой редакции: «2.12.4. Фонари опознавательного
знака должны быть видны в горизонтальной плоскости в пределах углов 80°
влево и вправо относительно средней продольной вертикальной плоскости транс-
портного средства, а в вертикальной плоскости в пределах углов 5° вверх и 15°
вниз относительно горизонтальной плоскости».

Приложение 1. Термин «Указатели поворота». Определение категорий 1 и 1а
изложить в новой редакции:

«категории 1 — указатели поворота для установки на передней части транс-
портного средства, если расстояние до фары не менее 40 мм;

категории 1а — указатели поворота для установки на передней части транс-
портного средства, если расстояние до фары 20 — 40 мм»;

дополнить категорией — 1б:

«категории 1б — указатели поворота для установки на передней части транс-
портного средства, если расстояние до фары менее 20 мм»;

дополнить терминами:

(Продолжение см.  с.  148)

147

(Продолжение изменения к ГОСТ 8769—75)

«Плоскость бокового габарита — плоскость, параллельная среднему продоль-
ному сечению транспортного средства, касающаяся бокового края, не считая бо-
ковых выступов, образуемых:

шинами вблизи от точки их соприкосновения с землей и подсоединений ука-
зателей давления в шинах;

приспособлениями противоскольжения;

зеркалами заднего вида;

боковыми указателями поворота, передними, задними и боковыми габарит-
ными огнями, стояночными огнями;

таможенными пломбами, накладываемыми на транспортное средство, а так-
же приспособлениями для крепления и сокрытия этих пломб.

Расстояние между двумя огнями, освещающими в одном направлении, —
расстояние между ортогональными проекциями контуров обеих освещающих по-
верхностей на плоскость, перпендикулярную исходной оси».

Порожнее транспортное средство — транспортное средство без экипажа, пас-
сажиров и груза, но с полным запасом топлива и необходимым комплектом ин-
струментов и водителем, масса которого принимается равной 75 кг».

Стандарт дополнить приложением — 3:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

УСЛОВИЯ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ЛУЧЕЙ БЛИЖНЕГО СВЕТА

1.	Общие требования

С целью проведения испытаний каждое из мест, рассматриваемых при раз-
личных условиях нагрузки, должно быть нагружено массой 75 кг, имитирующей
массу человека, находящегося в транспортном средстве.

2.	Транспортные средства категории m1

- Человек на месте водителя.

- Водитель и  пассажир  на  переднем  сиденье,  наиболее  удаленном  от  во-
дителя.

- Водитель и  пассажир  на  переднем сиденье,  наиболее удаленном  от   во-
дителя и все задние места заняты.

- Все места заняты.

2.5.	Все  места заняты,  плюс сбалансированная  нагрузка  багажного отделе-
ния с тем, чтобы получить максимально допустимую нагрузку на заднюю и пе-
реднюю оси, в зависимости от того, где расположены багажник,    спереди    или
сзади. Если транспортное средство оборудовано одним    багажным    отделением
спереди и одним сзади, дополнительная нагрузка должна быть равномерно рас-
пределена с тем, чтобы соблюдалось требование максимальной нагрузки на ось.

Если общая максимально допустимая нагрузка достигает максимально до-
пустимой нагрузки на одну из двух осей, то нагрузка на багажное отделение
должна быть ограничена до значения, допустимого общей нагрузкой.

Примечание. Для определения вышеуказанных условий нагрузки сле-
дует учитывать ограничения, которые могут предусматриваться предприятием-
изготовителем в инструкции по эксплуатации.

3.	Транспортные средства категорий М2 и М3

- Человек на месте водителя.

- Транспортное средство загружено так, чтобы на каждую ось приходи-
лась технически допустимая нагрузка.

(Продолжение  см.  с.   149)
148

(Продолжение изменения к ГОСТ 8769—75)

4. Транспортные средства категории N с грузовой платформой

- Порожнее транспортное средство.

- Человек на месте водителя, при этом груз распределяется так, чтобы до-
стигалась  максимальная  технически  допустимая  нагрузка  на  заднюю   (задние)
ось (оси), а нагрузка на переднюю ось как можно больше соответствовала    по-
рожнему транспортному средству. Если грузовая платформа расположена спере-
ди, то нагрузка определяется аиалогичным образом с соответствующими измене-
ниями.

5. Транспортные средства категории N без грузовой платформы

5.1.	Тягачи   для   полуприцепов

5.1.1.	Порожнее транспортное средство без нагрузки на прицепном устройст-
ве.

5.1.2.	Человек на месте водителя плюс технически допустимая нагрузка на
прицепное устройство, которое должно находиться в положении, соответствую-
щем наибольшей нагрузке на заднюю ось.

5.2.	Тягачи   для   прицепов

- Порожнее транспортное средство.

- Человек на месте водителя, все другие места, предусмотренные в ка-
бине водителя, также заняты.

6.  Определение  категорий  транспортных  средств — по   ГОСТ  25478—82».

(ИУС № 10 1990 г.)